КОРРЕКТУРА

на начало навигации 2010 года

- карта реки Кама от устья р. Лиз до пос. Керчевский, 
издания 2004 г.

- карта реки Вишера от г. Красновишерск до устья, изд. 2006 г.

- карта реки Чусовая от поселка Верхнечусовские Городки до селения Ельник и реки Сылва от селения Шатово до устья, издания 2001 г.

Федеральное государственное учреждение

«Камское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства «Камводпуть»

г. Пермь

| # Корректура # на начало навигации 2010 г. карты р. Кама от устья р. Лиз до пос. Керчевский, # издания 2004 г (последняя корректура опубликована в КНН - 09). |  |
| --- | --- |
| # Лист 2 |  |
| # 243,6 км | # Левый берег. Затонувшее судно с частями над водой упразднить. |
| # Текст | # Раздел «Опасности». Подраздел «Затонувшее судно…» вычеркнуть полностью. |
| # Лист 3 |  |
| # 228,65 км | # Левый берег. Затонувшее судно с частями над водой упразднить. |
| # Текст | # Раздел «Предупреждения». Пункт 2 вычеркнуть полностью. Название раздела дать в единственном числе. |
| # Лист 5 |  |
| # 214,05 км | # Белую веху упразднить. |
| # Лист 7 (на вклейке КНН – 06) |  |
| # 199,0 км | # Левый берег. Перевальный знак упразднить. |
| # 197,8 км | # На изобате нанести белую веху. |
| # 196,8 км | # Правый берег. Перевальный знак упразднить. |
| # Лист 8 |  |
| # Текст | # Раздел «Остров Пыштайнский». Последнее предложение вычеркнуть. |
| # Лист 9 |  |
| # 183,9 км | # Левый берег. Огонь у знака «Ориентир» упразднить. |
| # Лист 10 |  |
| # 176,9—176,2 | # Правый берег. Плотбище Наумовские Пески упразднить. |
| # Текст | # Раздел «Рейд…» вычеркнуть полностью. |
| # Лист 12 |  |
| # 164,5—161,8 | # Изменить положение оси судового хода, сместив к правому берегу через отметки глубин: 5,2, 3,9, 3,6, 3,1, 4,8, 5,6, 4,0, 4,5. |
| # Лист 14 |  |
| # 151,5 км | # Якорное место перенести на 151,1 км слева от оси судового хода на расстоянии 100 м. |
| # 145,0 км | # Правый берег. Место выгрузки нефтепродуктов упразднить. |
| # Текст | # Раздел «Кривцово колено». Во втором абзаце «…151,5..» исправить на «…151,1…». |
| # Текст | # Раздел «Место выгрузки нефтепродуктов» вычеркнуть полностью. |
| # Лист 15 |  |
| # 139,9 км | # Слева от оси судового у изобаты нанести белую веху. |
| # 138,5 км | # Слева от оси судового хода на расстоянии 100 м нанести якорное место. |
| # Текст | Правая половина листа. Слева внизу поместить вклейку № 1 из Приложения. |
| # Лист 21 |  |
| # 97,3—95,9 км | # Положение правобережной изобаты, вехи и отметок глубин исправить в соответствии с Пояснительной схемой из Приложения. |
| # Лист 23 |  |
| 78,5 км | Левый берег. Затонувшее судно с частями над водой упразднить. |
| # 78,4 км | # Левый берег. Перевальный знак упразднить. |
| Текст | # Раздел «Опасность» вычеркнуть полностью. |
| # Лист 28 |  |
| # 43,25 км | # Правый берег. Знак «Ориентир» упразднить, взамен нанести перевальный знак. Щиты квадратные белые, огонь белый проблесковый. |
| # Корректура # на начало навигации 2010 г. карты р. Вишера от г. Красновишерск до устья # издания 2006 г. (последняя корректура опубликована в КНН -09). |  |
| # Лист 1 (Клапан) |  |
| # 137,55—137,45 км | # Левый берег. Выброшенные на берег суда (2 ед.) упразднить. |
| # Корректура # на начало навигации 2010 г. карты р. Чусовая от поселка Верхнечусовские Городки до селения Ельник и реки Сылва от селения Шатово до устья, # издания 2001 г (последняя корректура опубликована в КНН - 09 г) |  |
| # Лоцийные сведения к листу 7 |  |
| # Текст | # Раздел «Затонувшее судно…» вычеркнуть полностью. |
| # Текст | # Раздел «Гидроаэродромы». «…на 25 км в районе селения Ерепты и…» вычеркнуть, раздел дать в единственном числе. |
| # Лист 7 |  |
| # 26,5 км | # Левый берег. Нанести причал, не выражающийся в масштабе карты. |
| # 25,0 км | # Левый берег. Гидроаэродром упразднить. |
| # 22,0 км | # Правый берег. Затонувшее судно с частями над водой упразднить. |

По действующим картам: реки Колва от селения Петрецово до устья, издания 1986 года; реки Весляна от пос. Пельмин Бор до устья; р. Коса от поселка Кордон до устья – корректурных изменений по сравнению с 2009  годом нет.

Первый заместитель

руководителя ФГУ «Камводпуть»                                                      В.К. Калюжный

Приложение

Вклейка № 1                                        к листу 15 реки В. Кама

ПЕРЕКАТ УСТЬ–КОСИНСКИЙ (140,5—139,0 км) затруднителен для судоходства. Судовой ход стеснен левобережным осередком, в нижней части переката действует свальное течение к правому берегу,  русло реки подвержено переформированию.

Расхождение и обгон на перекате запрещены. Для пропуска встречных судов и составов идущие снизу суда и составы должны останавливаться на 138,5 км у левого берега.

При подходе к данному участку и при движении по нему следует дополнительно руководствоваться пунктами 122, 150 и 155 Правил плавания по внутренним водным путям РФ.